KARTA PRACY • TECHNIKUM • KLASA 2

HWMonitor i HWiNFO

Identyfikacja, monitoring i analiza podzespołów komputera

Imię i nazwisko: __________________________________________

Klasa: ____________________________________________________

Data: ________________________________________________________

Najważniejsza zasada
Cały efekt pracy — odpowiedzi, źródła, wnioski oraz zrzuty ekranu — musi znajdować się w jednym dokumencie. Ten dokument zostanie wysłany nauczycielowi jako jedyny załącznik.

# Informacje organizacyjne

Forma pracy: indywidualna.

Czas pracy: około 3 godziny lekcyjne, czyli 135 minut.

Pracuj wyłącznie na komputerze wskazanym przez nauczyciela.

Nie musisz podawać numeru stanowiska.

Jeżeli program nie pokazuje danego parametru, wpisz: „brak odczytu w tym komputerze”. Nie zgaduj.

## Bezpieczeństwo

Nie zmieniaj ustawień BIOS-u, napięć, taktowania ani ustawień wentylatorów.

Nie uruchamiaj testów obciążeniowych bez zgody nauczyciela.

Na zrzutach ekranu nie pokazuj numerów seryjnych, adresów MAC, kluczy licencyjnych ani innych zbędnych danych.

# Skąd pobrać aplikacje

Programy pobieraj wyłącznie z oficjalnych stron producentów. Jeżeli aplikacje są już przygotowane w pracowni, nie pobieraj ich ponownie.

HWMonitor — CPUID: https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

HWiNFO — oficjalna strona pobierania: https://www.hwinfo.com/download/

W przypadku HWiNFO można wybrać wersję Installer albo Portable. Jeżeli pracownia nie pozwala na instalowanie programów, użyj wersji Portable udostępnionej przez nauczyciela.

Uwaga
Nie pobieraj aplikacji z przypadkowych stron internetowych i nie instaluj dodatkowych programów bez zgody nauczyciela.

# Przebieg pracy

- Uruchom HWMonitor i HWiNFO oraz zapoznaj się z układem obu programów.

- Odczytaj dane identyfikacyjne i parametry pracy komputera.

- Wklej wymagane zrzuty ekranu bezpośrednio do tego dokumentu.

- Wyszukaj w Internecie informacje o rozpoznanych podzespołach.

- Porównaj dane programów z informacjami znalezionymi online i sformułuj wnioski.

- Zapisz dokument i wyślij go nauczycielowi zgodnie z instrukcją na końcu karty pracy.

# Cele pracy

obsługa programów HWMonitor i HWiNFO;

identyfikacja podstawowych podzespołów komputera;

odczytywanie temperatur, częstotliwości, obciążenia i innych parametrów;

wyszukiwanie i weryfikowanie informacji technicznych;

dokumentowanie pracy oraz przygotowanie poprawnej wiadomości e-mail.

# Zadanie 1. HWMonitor — odczyt parametrów

Uruchom HWMonitor. Rozwiń dostępne grupy informacji dotyczące procesora, płyty głównej, karty graficznej oraz dysków. Pozostaw program uruchomiony przez kilka minut podczas zwykłej pracy, na przykład po otwarciu przeglądarki internetowej.

## Wykonaj i zapisz

- Podaj producenta i dokładny model procesora.

Procesor:
Wpisz odpowiedź tutaj.

- Podaj model płyty głównej.

Płyta główna:
Wpisz odpowiedź tutaj.

- Podaj model karty graficznej lub układu graficznego.

Karta graficzna / układ graficzny:
Wpisz odpowiedź tutaj.

- Podaj model oraz pojemność dysku.

Dysk lub dyski:
Wpisz odpowiedź tutaj.

- Zapisz bieżącą, minimalną i maksymalną temperaturę procesora, jeżeli są dostępne.

Temperatura procesora — bieżąca / minimum / maksimum:
Wpisz odpowiedź tutaj.

- Zapisz temperaturę karty graficznej oraz dysku, jeżeli program je pokazuje.

Temperatura karty graficznej i dysku:
Wpisz odpowiedź tutaj.

- Wskaż jeden dodatkowy odczyt z HWMonitor, który uznajesz za interesujący, i wyjaśnij, czego dotyczy.

Dodatkowy odczyt i jego znaczenie:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Zrzut ekranu 1 — HWMonitor z rozwiniętymi informacjami o procesorze i czujnikach.
Wklej zrzut ekranu bezpośrednio w tym miejscu.

# Zadanie 2. HWiNFO — identyfikacja sprzętu

Uruchom HWiNFO. Otwórz podsumowanie sprzętu oraz widok czujników. W razie potrzeby rozwiń odpowiednie gałęzie programu.

## Dane odczytane z HWiNFO

Dokładny model procesora oraz liczba rdzeni i wątków:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Model płyty głównej i zastosowany chipset, jeżeli jest podany:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Pamięć RAM — całkowita pojemność, typ i częstotliwość:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Karta graficzna lub układ graficzny:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Dysk — model, pojemność i interfejs, jeżeli jest podany:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Dwa parametry odczytane z widoku Sensors, które nie były oczywiste w HWMonitor:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Zrzut ekranu 2 — HWiNFO: podsumowanie sprzętu.
Wklej zrzut ekranu bezpośrednio w tym miejscu.

Zrzut ekranu 3 — HWiNFO: widok Sensors z temperaturami lub innymi odczytami.
Wklej zrzut ekranu bezpośrednio w tym miejscu.

# Zadanie 3. Porównanie HWMonitor i HWiNFO

Porównaj dane wyświetlane przez oba programy. Jeżeli program nie pokazuje konkretnego parametru, zaznacz to w odpowiedzi.

Czy oba programy rozpoznały ten sam procesor? Uzasadnij:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Czy oba programy rozpoznały tę samą płytę główną, kartę graficzną i dysk? Uzasadnij:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Który program dostarczył bardziej szczegółowych informacji o sprzęcie? Uzasadnij:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Które parametry zmieniały się podczas pracy komputera i dlaczego?
Wpisz odpowiedź tutaj.

Wymień jedną różnicę w sposobie prezentowania danych przez HWMonitor i HWiNFO:
Wpisz odpowiedź tutaj.

# Zadanie 4. Wyszukiwanie informacji w Internecie

Na podstawie dokładnych modeli odczytanych z HWiNFO wyszukaj informacje o czterech podzespołach: procesorze, płycie głównej, pamięci RAM oraz karcie graficznej lub dysku. Korzystaj ze stron producentów lub wiarygodnych serwisów technicznych.

Wymaganie
Dla każdego podzespołu podaj adres źródła oraz co najmniej trzy sprawdzalne informacje techniczne. Nie przepisuj ogólnych opisów — dopasuj informacje do dokładnego modelu znalezionego w pracowni.

## 4.1. Procesor

Adres lub adresy źródeł:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Trzy informacje techniczne o procesorze:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Porównanie z danymi odczytanymi w programach:
Wpisz odpowiedź tutaj.

## 4.2. Płyta główna

Adres lub adresy źródeł:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Trzy informacje techniczne o płycie głównej:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Porównanie z danymi odczytanymi w programach:
Wpisz odpowiedź tutaj.

## 4.3. Pamięć RAM

Adres lub adresy źródeł:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Trzy informacje techniczne o pamięci RAM:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Porównanie z danymi odczytanymi w programach:
Wpisz odpowiedź tutaj.

## 4.4. Karta graficzna lub dysk

Wybierz kartę graficzną albo dysk — zależnie od tego, który podzespół daje dokładniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania wyniki.

Wybrany podzespół:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Adres lub adresy źródeł:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Trzy informacje techniczne o wybranym podzespole:
Wpisz odpowiedź tutaj.

Porównanie z danymi odczytanymi w programach:
Wpisz odpowiedź tutaj.

# Zadanie 5. Wnioski końcowe

Napisz krótkie podsumowanie. Odnieś się do tego, czego dowiedziałeś się o komputerze, różnic między programami oraz znaczenia monitorowania parametrów pracy.

Wnioski — około 5–8 zdań:
Wpisz odpowiedź tutaj.

# Zadanie 6. Przygotowanie dokumentu do wysłania

Przed wysłaniem sprawdź, czy cały efekt pracy znajduje się w tym dokumencie. Zrzuty ekranu muszą być wklejone do dokumentu, a nie wysłane jako osobne pliki.

## Nazwa pliku

Zapisz plik według schematu:

Nazwa pliku
Nazwisko_Imie_Klasa_HWMonitor_HWinfo.docx

## Wysyłka wiadomości

Wyślij dokument jako jedyny załącznik na adres:

Adres nauczyciela
tomasz.maka.edu@gmail.com

Temat wiadomości musi być zgodny z podanym schematem:

Temat wiadomości
Nazwisko Imie Klasa ZSEM HWMonitor/HWinfo

Przykład tematu:

Kowalski Jan 2i ZSEM HWMonitor/HWinfo

Treść e-maila może być krótka, ponieważ wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączonym dokumencie:

Przykładowa treść
Dzień dobry,

w załączniku przesyłam wykonaną kartę pracy.

Imię i nazwisko
Klasa

## Lista kontrolna przed wysłaniem

Wpisałem imię, nazwisko, klasę i datę.

Wykonałem zadania dotyczące HWMonitor i HWiNFO.

Wkleiłem wszystkie wymagane zrzuty ekranu do dokumentu.

Podałem adresy stron internetowych i porównałem dane.

Napisałem wnioski końcowe.

Nadałem plikowi poprawną nazwę.

Temat wiadomości zawiera: Nazwisko Imie Klasa ZSEM HWMonitor/HWinfo.

Dokument jest jedynym załącznikiem wiadomości.

# Punktacja

Praca jest oceniana w skali 100%:

obsługa HWMonitor i HWiNFO — 20%;

prawidłowa identyfikacja podzespołów — 25%;

wyszukiwanie informacji i podanie źródeł — 25%;

porównanie danych i wnioski — 10%;

kompletność i czytelność zrzutów ekranu — 10%;

poprawne przygotowanie dokumentu i wysłanie wiadomości — 10%.

Koniec pracy
Sprawdź dokument jeszcze raz przed wysłaniem. Ocenie podlega zawartość przesłanego dokumentu, a nie same programy uruchomione na komputerze.